Informatikai hálózat és alkalmazás üzemeltetés

Vizsgaremek vállalati hálózat tervezése és megvalósítása

TechPro Kft. három telephelyes hálózata

| Adat | Kitöltendő |
| --- | --- |
| Készítette | ________________________________ |
| Csapattársak | ________________________________ |
| Osztály | ________________________________ |
| Iskola | ________________________________ |
| Tanév | 2026/2027 |

A dokumentáció egy megvalósítható referencia-konfigurációt ír le. A beadás előtt a neveket, képernyőképeket és a mérési bizonyítékokat a tényleges prototípus adataival kell kiegészíteni.

Tartalom

1 Projektösszefoglaló

2 Követelmények és tervezési döntések

3 Logikai és fizikai topológia

4 Címzési terv

5 Kapcsolás és redundancia

6 Routing WAN VPN és NAT

7 Vezeték nélküli hálózat

8 Biztonság

9 Windows Server környezet

10 Linux Server környezet

11 Mentés és helyreállítás

12 Automatizálás

13 Megvalósítási sorrend

14 Tesztelési jegyzőkönyv

15 Projektmunka és videó

16 Összegzés

Mellékletek

1 Projektösszefoglaló

A projekt célja a TechPro Kft. debreceni központjának, valamint budapesti és szegedi fiókirodájának biztonságos, bővíthető és hibatűrő hálózati prototípusa. A megoldás elkülönített VLAN-okat, kettős IP-protokollt, dinamikus és statikus útvonalválasztást, telephelyek közötti titkosított kapcsolatot, szerveres szolgáltatásokat és automatizált konfigurációt tartalmaz.

A hálózati prototípus Cisco Packet Tracerben készül, a Windows és Linux szolgáltatásokat Oracle VirtualBox virtuális gépei modellezik. A központi átjáró redundanciáját HSRP, a hurkok elleni védelmet Rapid PVST+, a dinamikus útvonalválasztást OSPFv2 és OSPFv3 biztosítja. A telephelyek között IPsec site-to-site VPN működik.

1.1 Fő eredmény

A tervezett rendszerben a dolgozói, vendég, szerver-, menedzsment- és VoIP/IoT-forgalom elkülönül. A vendégek kizárólag az internetet érhetik el, az eszközmenedzsment csak az adminisztrátori hálózatból engedélyezett, és egy központi switch vagy uplink kiesésekor a hálózat működőképes marad.

1.2 Alkalmazott technológiák

VLAN, 802.1Q trunk, EtherChannel és Rapid PVST+

IPv4 és IPv6, DHCP és SLAAC/DHCPv6

Inter-VLAN routing, OSPFv2, OSPFv3 és statikus alapértelmezett útvonal

PAT, statikus NAT és IPsec site-to-site VPN

ACL, SSH, port security, DHCP snooping és letiltott tartalék portok

Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, GPO és fájlmegosztás

Ubuntu Server 24.04 LTS, Nginx, HTTPS, naplózás és mentés

Python 3, Netmiko és CSV-alapú konfiguráció

2 Követelmények és tervezési döntések

| Követelmény | Megoldás | Ellenőrzés |
| --- | --- | --- |
| Három telephely | Debrecen központ, Budapest és Szeged fiókiroda | Telephelyek közötti ping és traceroute |
| Szegmentálás | Öt funkcionális VLAN | VLAN- és trunk-ellenőrzés |
| IPv4 és IPv6 | /24 LAN-ok, /30 IPv4 WAN, /64 IPv6 | ping, ping6 és routing táblák |
| Dinamikus routing | OSPFv2 és OSPFv3 | szomszédság és tanult útvonal |
| Biztonságos WAN | IPsec site-to-site VPN | IKE/IPsec SA és titkosított forgalom |
| Redundancia | Két L3 switch, HSRP, EtherChannel, RSTP | átállási teszt |
| Szerverek | Windows DC01, FS01 és Ubuntu WEB01 | szolgáltatási tesztek |
| Automatizálás | Netmiko konfiguráció és mentés | napló és eszközkonfiguráció |

3 Logikai és fizikai topológia

| Réteg | Debrecen | Budapest | Szeged |
| --- | --- | --- | --- |
| Perem | FW01 hardveres tűzfal, R-DER router | R-BP router | R-SZ router |
| Mag | CORE1 és CORE2 L3 switch | SW-BP access switch | SW-SZ access switch |
| Hozzáférés | SW-DER1, SW-DER2, AP-DER1/2 | AP-BP1 | AP-SZ1 |
| Szerver | DC01, FS01, WEB01 | Nincs helyi szerver | Nincs helyi szerver |
| Kapcsolat | Kettős core uplink | IPsec VPN a központba | IPsec VPN a központba |

3.1 Forgalmi útvonal

Az internetes forgalom a telephelyi átjárótól a központi tűzfal felé halad. A belső VLAN-ok közötti útvonalválasztást Debrecenben a két L3 switch végzi. A fióktelepek helyi VLAN-jainak átjárója a telephelyi router. A belső telephelyi forgalom az IPsec-alagútban halad, az internetes címfordítást a peremeszköz végzi.

3.2 Eszközlista

| Azonosító | Típus | Darab | Feladat |
| --- | --- | --- | --- |
| CORE1–CORE2 | Cisco Catalyst 3560 L3 switch | 2 | Inter-VLAN routing és HSRP |
| SW-DER1–2, SW-BP, SW-SZ | Cisco Catalyst 2960 switch | 4 | Végponti hozzáférés |
| R-DER, R-BP, R-SZ | Cisco ISR router | 3 | WAN, OSPF és VPN |
| FW01 | Hardveres tűzfal | 1 | Szűrés és NAT |
| AP-DER1–2, AP-BP, AP-SZ | 802.11ac/ax AP | 4 | Belső és vendég Wi-Fi |
| DC01, FS01, WEB01 | Virtuális szerver | 3 | Címtár, fájl és web |

4 Címzési terv

Minden telephely külön második oktettet kap: Debrecen 10, Budapest 20, Szeged 30. A harmadik oktett a VLAN azonosítója. Ez megkönnyíti a hibakeresést és az útvonalak összegzését.

| VLAN | Név | Debrecen | Budapest | Szeged | IPv6 minta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Iroda | 10.10.10.0/24 | 10.20.10.0/24 | 10.30.10.0/24 | 2001:db8:<site>:10::/64 |
| 20 | Vendég | 10.10.20.0/24 | 10.20.20.0/24 | 10.30.20.0/24 | 2001:db8:<site>:20::/64 |
| 30 | Szerver | 10.10.30.0/24 | – | – | 2001:db8:10:30::/64 |
| 40 | Menedzsment | 10.10.40.0/24 | 10.20.40.0/24 | 10.30.40.0/24 | 2001:db8:<site>:40::/64 |
| 50 | VoIP IoT | 10.10.50.0/24 | 10.20.50.0/24 | 10.30.50.0/24 | 2001:db8:<site>:50::/64 |

| Kapcsolat | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| R-DER–R-BP | 10.255.0.0/30 | 2001:db8:ff:1::/64 |
| R-DER–R-SZ | 10.255.0.4/30 | 2001:db8:ff:2::/64 |
| FW01–R-DER | 10.255.0.8/30 | 2001:db8:ff:3::/64 |

4.1 Kiemelt állandó címek

| Eszköz | IPv4 | Szerep |
| --- | --- | --- |
| CORE1 HSRP | 10.10.10.2 / 10.10.40.2 | Aktív átjáró |
| CORE2 HSRP | 10.10.10.3 / 10.10.40.3 | Készenléti átjáró |
| Virtuális átjárók | 10.10.<VLAN>.1 | Kliens gateway |
| DC01 | 10.10.30.10 | AD DS, DNS, DHCP |
| FS01 | 10.10.30.11 | Fájl, nyomtatás, WSUS |
| WEB01 | 10.10.30.20 | Nginx HTTPS |
| FW01 belső | 10.255.0.9 | Tűzfal tranzithálózat |

5 Kapcsolás és redundancia

A központi hozzáférési switchek mindkét core switchhez csatlakoznak. A trunkokon csak a szükséges VLAN-ok engedélyezettek. Az összetartozó fizikai kapcsolatok LACP EtherChannelbe kerülnek. A CORE1 az elsődleges STP-root a 10, 30 és 40 VLAN-ban, a CORE2 pedig a 20 és 50 VLAN-ban. Ezzel a normál forgalom megoszlik, hiba esetén pedig automatikus átváltás történik.

5.1 HSRP minta

interface Vlan10

description OFFICE_GATEWAY

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.10.10.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

ipv6 address 2001:DB8:10:10::2/64

5.2 Access port biztonsági minta

interface range GigabitEthernet0/1-20

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security violation restrict

6 Routing WAN VPN és NAT

6.1 OSPF

Az OSPF gerincterület az area 0. A telephelyi routerek hirdetik a helyi LAN-hálózatokat, a központ pedig az alapértelmezett útvonalat. A felhasználói interfészek passive-interface beállítást kapnak, így OSPF-szomszédság csak a WAN-kapcsolatokon épül fel.

router ospf 10

router-id 10.255.255.1

passive-interface default

no passive-interface GigabitEthernet0/1

no passive-interface GigabitEthernet0/2

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

6.2 Statikus útvonal

A tűzfalon a belső 10.0.0.0/8 hálózat következő ugrása 10.255.0.10. A központi router alapértelmezett útvonala a tűzfal 10.255.0.9 címe. Ez teljesíti a statikus útvonal követelményét és egyértelmű internetes kijáratot ad.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.0.9

ipv6 route ::/0 2001:DB8:FF:3::1

6.3 NAT és VPN

A dolgozói, vendég és IoT-hálózat internetes forgalmához PAT tartozik. A WEB01 külső elérését kizárólag TCP 443 porttovábbítás biztosítja. A VPN érdekes forgalma mentesül a NAT alól. Az IPsec-alagutak AES-256 titkosítást, SHA-256 integritásvédelmet és 14-es Diffie–Hellman-csoportot használnak.

| Funkció | Forrás | Cél | Művelet |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet PAT | Belső felhasználói VLAN-ok | Internet | Dinamikus PAT |
| Web publikálás | Internet TCP 443 | 10.10.30.20:443 | Statikus porttovábbítás |
| Debrecen–Budapest | 10.10.0.0/16 | 10.20.0.0/16 | IPsec, NAT-mentes |
| Debrecen–Szeged | 10.10.0.0/16 | 10.30.0.0/16 | IPsec, NAT-mentes |

7 Vezeték nélküli hálózat

| SSID | VLAN | Hitelesítés | Hozzáférés |
| --- | --- | --- | --- |
| TechPro-Internal | 10 | WPA2/WPA3 Enterprise | Belső erőforrások szabály szerint |
| TechPro-Guest | 20 | WPA2/WPA3 Personal, izoláció | Csak DNS, DHCP és internet |

A vendéghálózat kliensizolációt és sávszélesség-korlátozást kap. Az AP-k menedzsmentcíme a VLAN 40-ben található. A belső és vendég SSID nem használ közös jelszót, a kulcsokat a dokumentáció nem tartalmazza.

8 Biztonság

| Kockázat | Védelem | Ellenőrzés |
| --- | --- | --- |
| Jogosulatlan belső hozzáférés | VLAN és kiterjesztett ACL | Tiltott ping és szolgáltatáspróba |
| Eszközfeltörés | SSH v2, helyi admin, erős titok, Telnet tiltás | Telnet sikertelen, SSH sikeres |
| Hamis DHCP | DHCP snooping, trusted uplink | Rogue DHCP nem oszt címet |
| MAC-cím visszaélés | Port security sticky, maximum 2 MAC | Violáció számláló |
| Kapcsolási hurok | Rapid PVST+, BPDU Guard | Port blokkolása |
| Elavult rendszer | Frissítési rend és WSUS | Frissítési jelentés |
| Adatvesztés | 3-2-1 mentés és restore-próba | Visszaállított tesztfájl |

8.1 Vendég ACL minta

ip access-list extended GUEST_IN

permit udp any eq bootpc any eq bootps

permit udp any host 10.10.30.10 eq domain

deny ip 10.10.20.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255 log

permit ip 10.10.20.0 0.0.0.255 any

interface Vlan20

ip access-group GUEST_IN in

8.2 Üzemeltetési alapelvek

A konfigurációs fájlokból a jelszavakat és előosztott kulcsokat külön, védett jelszókezelőben kell tárolni.

Minden eszköz NTP-időszinkront és központi naplózást használ.

Az adminisztráció a menedzsment VLAN-ból engedélyezett.

A nem használt portok egy elkülönített, nem routolt VLAN-ba kerülnek és shutdown állapotúak.

9 Windows Server környezet

| Szerver | Cím | Szolgáltatás |
| --- | --- | --- |
| DC01 | 10.10.30.10 | AD DS, DNS, DHCP, GPO |
| FS01 | 10.10.30.11 | Fájl- és nyomtatómegosztás, WSUS |

9.1 Tartomány és szervezeti egységek

A belső Active Directory-tartomány neve ad.techpro.local. A struktúra fő szervezeti egységei: Users, Computers, Servers, Admins, Debrecen, Budapest és Szeged. A jogosultságokat felhasználók helyett biztonsági csoportokhoz rendeljük.

9.2 DHCP és DNS

A DC01 telephelyenként és VLAN-onként DHCP-hatókört kezel. A központi L3 interfészek ip helper-address 10.10.30.10 beállítással továbbítják a kéréseket. A gateway az adott hálózat .1 címe, a DNS-kiszolgáló 10.10.30.10. A szerverek, switchek, routerek és AP-k címei kizárási tartományba kerülnek.

9.3 Csoportházirendek

Minimum 12 karakteres jelszó és fiókzárolási szabály

Képernyőzár 10 perc inaktivitás után

Windows tűzfal bekapcsolása

Hálózati meghajtók csoporttagság szerinti kiosztása

Frissítések központi beállítása és auditálása

9.4 Fájlmegosztás

Az FS01 megosztásai: Közös, Részlegek és Felhasználók. Az NTFS-jogosultságokat AGDLP-elv szerint építjük fel. A felhasználók csak a saját részlegük mappáját módosíthatják, a Közös mappa olvasása valamennyi dolgozónak engedélyezett.

10 Linux Server környezet

A WEB01 Ubuntu Server 24.04 LTS rendszert futtat a 10.10.30.20 címen. Az Nginx a belső vállalati oldalt HTTPS-en szolgálja ki. A HTTP-kérések HTTPS-re irányítódnak át, az SSH csak a menedzsment VLAN-ból engedélyezett.

server {

listen 80;

server_name portal.techpro.local;

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl;

server_name portal.techpro.local;

root /var/www/techpro;

ssl_certificate /etc/ssl/certs/techpro.crt;

ssl_certificate_key /etc/ssl/private/techpro.key;

}

10.1 Naplózás és karbantartás

Az Nginx access és error naplóját logrotate kezeli.

A sikertelen SSH-kísérleteket a rendszer naplózza.

A biztonsági frissítések telepítése heti karbantartási ablakban történik.

A webtartalom és a konfiguráció naponta mentésre kerül.

11 Mentés és helyreállítás

A 3-2-1 elv szerint legalább három példány készül, két különböző adathordozón, és egy példány fizikailag elkülönített helyre kerül. A mentés önmagában nem elég: negyedévente dokumentált visszaállítási próba szükséges.

| Adat | Módszer | Gyakoriság | Megőrzés |
| --- | --- | --- | --- |
| DC01 rendszerállapot | Windows Server Backup | Naponta | 14 nap |
| FS01 fájlok | Inkrementális + heti teljes | Naponta / hetente | 30 nap / 12 hét |
| WEB01 | rsync + tömörített archívum | Naponta | 30 nap |
| Hálózati konfigurációk | Netmiko show running-config | Minden változás után és naponta | 90 nap |
| Offline példány | Titkosított külső tárhely | Hetente | 12 hét |

11.1 Visszaállítási próba

A teszt során egy kijelölt fájlt, egy hálózati konfigurációt és a WEB01 webtartalmát külön tesztkörnyezetbe állítjuk vissza. A jegyzőkönyv tartalmazza a mentés azonosítóját, a kezdési és befejezési időt, az eredményt és az esetleges eltérést.

12 Automatizálás

A Python-szkript SSH-n csatlakozik az eszközökhöz, létrehozza az alap VLAN-okat, beállítja a megnevezéseket, menti a konfigurációt, majd külön fájlba rögzíti a futó konfigurációt. A hitelesítő adatokat környezeti változókból olvassa, ezért nem kerülnek a forráskódba.

from netmiko import ConnectHandler

import csv, os, pathlib

user = os.environ["NET_USER"]

password = os.environ["NET_PASSWORD"]

commands = ["vlan 10", "name OFFICE", "vlan 20", "name GUEST",

"vlan 30", "name SERVER", "vlan 40", "name MANAGEMENT",

"vlan 50", "name VOIP_IOT"]

with open("devices.csv", encoding="utf-8") as f:

for row in csv.DictReader(f):

device = {"device_type": "cisco_ios", "host": row["ip"],

"username": user, "password": password}

with ConnectHandler(**device) as conn:

conn.send_config_set(commands)

conn.save_config()

output = conn.send_command("show running-config")

pathlib.Path("backup").mkdir(exist_ok=True)

pathlib.Path(f"backup/{row['name']}.cfg").write_text(output)

12.1 devices.csv minta

name,ip

CORE1,10.10.40.2

CORE2,10.10.40.3

SW-DER1,10.10.40.11

SW-DER2,10.10.40.12

Futtatás előtt laborban kell ellenőrizni a parancsokat. A szkript először egy teszteszközön fusson, és csak sikeres ellenőrzés után a teljes listán.

13 Megvalósítási sorrend

| Szakasz | Feladat | Kimenet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eszközök elhelyezése, kábelezés és alapbeállítás | Elérhető konzol és menedzsment |
| 2 | VLAN, trunk, EtherChannel, STP és HSRP | Működő helyi hálózat |
| 3 | IPv4/IPv6, OSPF és statikus útvonal | Telephelyi elérés |
| 4 | NAT, VPN, ACL és switchbiztonság | Védett WAN és internet |
| 5 | Windows és Linux szolgáltatások | Működő szerverkörnyezet |
| 6 | Automatizálás és mentés | Ismételhető üzemeltetés |
| 7 | Tesztelés és hibajavítás | Aláírt jegyzőkönyv |
| 8 | Képernyőképek, videó és dokumentáció | Beadható csomag |

14 Tesztelési jegyzőkönyv

Az alábbi eredmények a tervezett elfogadási jegyzőkönyv kitöltött mintái. A „Megfelelt” státusz csak akkor maradhat a beadott változatban, ha a tényleges prototípusban végrehajtott tesztről képernyőkép vagy napló készül.

| ID | Teszt | Elfogadási feltétel | Minta státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | VLAN és inter-VLAN | Engedélyezett kapcsolat működik, tiltott kapcsolat nem | Megfelelt |
| T02 | Vendég Wi-Fi izoláció | Internet elérhető, 10.0.0.0/8 nem elérhető | Megfelelt |
| T03 | DHCP | Kliens helyes címet, gatewayt és DNS-t kap | Megfelelt |
| T04 | DNS | portal.techpro.local feloldása sikeres | Megfelelt |
| T05 | IPv6 | Telephelyek között ping6 sikeres | Megfelelt |
| T06 | OSPF | Minden szükséges útvonal megjelenik | Megfelelt |
| T07 | NAT | Belső kliens internetelérése működik | Megfelelt |
| T08 | VPN | Belső telephelyi forgalom IPsec SA-n halad | Megfelelt |
| T09 | ACL | Vendégből belső szerver elérése blokkolt | Megfelelt |
| T10 | Redundancia | CORE1 leállítása után CORE2 átveszi a gatewayt | Megfelelt |
| T11 | HTTPS | WEB01 TLS-kapcsolaton elérhető | Megfelelt |
| T12 | Mentés | Tesztfájl és konfiguráció visszaállítható | Megfelelt |
| T13 | SSH | Menedzsment VLAN-ból sikeres, máshonnan tiltott | Megfelelt |
| T14 | Automatizálás | VLAN-ok létrejönnek és backup fájl készül | Megfelelt |

14.1 Bizonyítéklista

show vlan brief és show interfaces trunk

show spanning-tree és show standby brief

show ip route ospf és show ipv6 route ospf

show crypto isakmp sa és show crypto ipsec sa

ipconfig /all, nslookup és ping képernyőképek

Active Directory, DHCP, DNS és GPO konzol képei

Nginx HTTPS oldal és systemctl status nginx

Automatizálási futás naplója és létrejött konfigurációmentés

15 Projektmunka és videó

15.1 Munkamegosztás

| Csapattag | Felelősség |
| --- | --- |
| ________________ | Topológia, VLAN, routing, NAT és VPN |
| ________________ | Windows és Linux szerverek, mentés |
| ________________ | Automatizálás, tesztelés, dokumentáció és prezentáció |

15.2 Kanban folyamat

A feladatokat Tervezett, Folyamatban, Tesztelés és Kész oszlopokban követjük. Egy feladat csak akkor kerül a Kész oszlopba, ha a konfiguráció mentése, a teszt és a bizonyíték is elkészült.

15.3 Bemutatóvideó forgatókönyve

| Idő | Tartalom | Képernyő |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:20 | Projekt és cél | Címdia |
| 0:20–0:50 | Topológia és telephelyek | Packet Tracer teljes nézet |
| 0:50–1:20 | VLAN és kettős IP | VLAN-tábla, kliens IP |
| 1:20–1:55 | OSPF, NAT és VPN | Routing és IPsec parancsok |
| 1:55–2:35 | Windows és Linux | AD, DHCP, HTTPS |
| 2:35–3:15 | Biztonsági teszt | Vendég tiltás, SSH |
| 3:15–3:50 | Redundancia | HSRP átváltás |
| 3:50–4:20 | Automatizálás és összegzés | Szkript és mentés |

16 Összegzés

A TechPro Kft. hálózati terve teljesíti a több telephelyes, szegmentált és biztonságos vállalati infrastruktúra fő követelményeit. A megoldás IPv4-et és IPv6-ot, dinamikus és statikus routingot, VPN-t, NAT-ot, vezeték nélküli hozzáférést, redundanciát, Windows- és Linux-szolgáltatásokat, mentést és automatizálást fog össze egyetlen ellenőrizhető rendszerben.

A rendszer továbbfejleszthető központi monitorozással, RADIUS-hitelesítéssel, második internetkapcsolattal, magas rendelkezésre állású tűzfalpárral és felhőalapú külső mentéssel.

16.1 Rövid magyar bemutató

Projektünkben egy három telephelyes vállalat biztonságos és hibatűrő hálózatát terveztük meg. A debreceni központot a budapesti és szegedi fiókirodával IPsec VPN köti össze. A forgalmat VLAN-okkal választottuk szét, IPv4 és IPv6 címzést, OSPF routingot, HSRP átjáró-redundanciát, NAT-ot és hozzáférés-szabályozást alkalmaztunk. Windows Server biztosítja az Active Directory, DNS és DHCP szolgáltatásokat, Ubuntu Serveren pedig HTTPS webkiszolgáló működik. A konfiguráció egy részét Python és Netmiko segítségével automatizáltuk, majd a hálózatot részletes tesztjegyzőkönyv alapján ellenőriztük.

16.2 English summary

Our project implements a secure and resilient network for a company with headquarters in Debrecen and branch offices in Budapest and Szeged. The sites are connected by IPsec VPN. We separated traffic with VLANs and deployed IPv4, IPv6, OSPF routing, HSRP gateway redundancy, NAT and access control. Windows Server provides Active Directory, DNS and DHCP, while an Ubuntu Server hosts an HTTPS website. Part of the configuration is automated with Python and Netmiko. We verified connectivity, services, security and failover through a structured acceptance test.

Melléklet A Beadás előtti ellenőrzőlista

☐ Személyes és csapatadatok kitöltve

☐ A Packet Tracer fájl megnyílik és minden eszköz mentett

☐ A dokumentum címei és IP-címei egyeznek a prototípussal

☐ Valódi képernyőképek beillesztve és feliratozva

☐ A tesztek ténylegesen lefuttatva, dátum és bizonyíték rögzítve

☐ A jelszavak és VPN-kulcsok eltávolítva a beadásból

☐ A Python-szkript és devices.csv csatolva

☐ A bemutatóvideó 2–5 perces és lejátszható

☐ A dokumentum helyesírás-ellenőrzése megtörtént

Melléklet B Képernyőképjegyzék

| Ábra | Javasolt tartalom | Fájlnév |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teljes hálózati topológia | 01_topologia.png |
| 2 | VLAN és trunk állapot | 02_vlan_trunk.png |
| 3 | OSPF útvonalak | 03_ospf.png |
| 4 | IPsec állapot | 04_ipsec.png |
| 5 | HSRP átváltás | 05_hsrp.png |
| 6 | DHCP és DNS | 06_dhcp_dns.png |
| 7 | Active Directory és GPO | 07_ad_gpo.png |
| 8 | WEB01 HTTPS | 08_https.png |
| 9 | ACL tiltási próba | 09_acl.png |
| 10 | Netmiko futás és backup | 10_automatizalas.png |

A képernyőképeken látszódjon az eszköz neve, a releváns parancs vagy konzol és az eredmény. Minden ábra alatt egy mondat magyarázza, mit bizonyít.